|  |  |  |  | Проект благоустройства парка Кубанева В.М., расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, ул. Ленина I. Местоположение и характеристика площадки Проект благоустройства парка разработан на основании Муниципального контракта №85 с администрацией городского поселения – город Острогожск от 11.08.2014г. на материалах топографической съемки прошлых лет в масштабе 1:1000, переведенной в масштаб 1:500, предоставленной заказчиком. Проектные работы проведены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и Воронежской области. Территория, подлежащая благоустройству, расположена в юго-восточной части городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области, примерно в 100 м от реки Тихая Сосна. Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,97 га. Территория парка является частью природно-рекреационной зоны города Острогожск. С северо-запада участок ограничен улицей Ленина, с северо-востока граничит с территорией Острогожского техникума потребительской кооперации Воронежского облпотребсоюза, с юго-востока ограничен улицей Коммунаров, с юго-запада улицей Нарского. На участке благоустройства расположены инженерные сети: водопроводные сети, канализационные сети, тепловая сеть, ЛЭП, подземные кабельные линии высокого напряжения. В центре парка расположен фонтан, подлежащий разборке. В юго-западной части парка расположены памятник Чернобыльцам и памятник Борцам за Революцию. В северо-западной части парка находятся детские площадки, в северо-восточной - памятник Кубаневу В.М. За границей территории, с юго-восточной стороны, расположено кафе с навесом, с северо-западной стороны два магазина. На территории парка имеются зеленые насаждения, подлежащие частичной чистке и вырубке старых и сухих деревьев. Через парк проходят пешеходные дорожки и площадки с твердым покрытием, подлежащим замене. Рельеф участка, с резким понижением в северной части, понижается более спокойно в южном направлении. Абсолютные отметки колеблются от 94,20 до 99,04. Район строительства относится к климатической зоне IIВ. Среднесуточная температура самого холодного периода года составляет -3,1°С. Среднесуточная температура самого теплого периода года составляет +4,5°С. Среднегодовая температура воздуха +5,6°С. Преобладающее направление ветра: за июнь – август – северо-восточное, а за декабрь - февраль – юго-западное. Количество осадков холодного периода года за ноябрь - март составляет 172 мм, теплого периода года за апрель - октябрь – 100 мм. Максимальная глубина промерзания грунта – 1,3м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85-14-ГП.ТЧ |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | 08.14 | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | Разраб. |  | Макеева |  |  |  |  | П | 1 | 3 |
|  |  |  |  | Провер. |  | Бычкова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н.контр. |  | Бычкова |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Архитектурно-планировочные решения Представленный проект благоустройства разработан на основе существующей планировочной структуры территории парка с сохранением сложившейся радиально-диагональной композиции. Главные аллеи проходят через центр парка от главного входа с севера на юг, с северо-востока к центру парка и от центра ко входу в парк в восточном направлении. На центральной площадке для отдыха вместо фонтана организуется цветочная клумба. Разбивку дорожек и расстановку малых архитектурных форм и переносных изделий уточнять по месту. III. Благоустройство и озеленение Проектом предлагается установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, садово-парковых светильников вдоль главных аллей, площадок и прогулочных дорожек. Размещение малых архитектурных форм предназначено для создания наиболее комфортных условий пребывания посетителей. Это значительные компоненты благоустройства, они несут не только функциональное назначение, но и правильно стилистически подобранные дают возможность выразить общую концепцию индивидуального ландшафтного дизайна, расставить акценты. Статистиками подсчитано, что более 30% времени при ходьбе человек смотрит под ноги, поэтому тип и характер покрытия имеет существенное эстетическое значение. Так же декоративные качества покрытия (цвет, форма, величина элементов и их рисунок) играют значительную роль в создании гармоничных ландшафтных композиций. Твердые покрытия являются важным элементом всей композиции и придают индивидуальность проектируемой площадке. Форма, расположение, изгибы дорожек определяют стиль и характер ландшафтного проекта. Кроме того дорожки и тропинки – важная функциональная часть благоустройства. Предусматривается мощение тротуаров и площадок тротуарной плиткой "Брусчатка" 2П.6, стоунмикс, 200х100х60 мм с установкой бортового камня (садового поребрика) марки БР 100.20.8 (1000*200*80 мм). Работы по устройству тротуара из бетонной плитки необходимо проводить в соответствии с ТР 158-04. Проектом предусматривается замена ступеней на сплошном основании, бетонных оголовков (козырьков) подпорных стенок, частичная разборка и восстановление существующих подпорных стенок из природного камня. На территории парка рекомендуется устройство газона, обновление и посадка древесно-кустарниковой растительности. Цветочные клумбы в проекте показаны условно, в объемах работ устройство цветников не предусматривается. Проектом озеленение не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 85-14-ГП.ТЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение; Наименование; Примечание. Федеральный закон №123-ФЗ; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. СП 42.13330.2011; Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Региональный норматив; Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области. ГОСТ 6665-91; Камни бетонные и железобетонные бортовые. ГОСТ 8267-93*; Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ГОСТ 8736-93*; Песок для строительных работ. ГОСТ 9128-2009*; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. ГОСТ 16442-80; Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. ГОСТ 3262-75; Трубы стальные водогазопроводные. ТР 158-04; Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит. |
|  |  |  |  |  |  | 85-14-ГП.ТЧ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |